# LIBERO 单任务实验视频汇报稿

建议成片长度：约 5 分钟。
已有无声演示素材：single_task_video_report.mp4。

## 0:00–0:25 片头

画面：

- 使用标题页；

- 显示任务名称；

- 插入主相机中机械臂、黑碗、小模具和盘子的初始画面。

口播：

大家好，这次汇报的是 LIBERO 单任务模仿学习实验。任务要求机械臂拾取放在小模具上的黑色碗，并将它放到盘子上。我从最基础的状态行为克隆开始，逐步实现了双相机视觉策略、RNN、Transformer，以及能够预测动作序列的 ACT，最后在完全一致的闭环条件下比较这些方法。

## 0:25–1:05 数据与时间对齐

画面：

s0 --action[0]--> s1 = obs[0]
s1 --action[1]--> s2 = obs[1]

口播：

数据集一共有 50 条专家演示，其中 40 条用于训练，10 条用于验证。输入包括 15 维机器人状态、主相机和腕相机的 128 乘 128 RGB 图像，输出是 7 维末端控制动作。

数据处理中最关键的问题是时间对齐。LIBERO 的数据生成代码先执行动作，再保存观察。因此 HDF5 中的 obs 零实际上是执行 action 零之后的状态。行为克隆需要从当前状态预测下一个动作，所以正确监督关系是 obs t 对应 action t 加一。这个错一帧问题如果不修复，模型即使离线损失下降，闭环也很难稳定。

## 1:05–2:10 模型演进

画面：

- 依次显示 State BC、Vision BC、RNN、Transformer、ACT；

- 每种模型停留约 10 秒；

- ACT 部分显示 K=10 个 action query。

口播：

第一个模型是 State BC。它只使用末端位姿、关节位置和夹爪状态，通过两层 MLP 直接预测单步动作，总参数量不到两万。

第二个模型加入主相机和腕相机。两个 CNN 分别提取视觉特征。实验中我把全局平均池化替换成 Spatial Softmax。它会把每张特征图转换成期望的 x、y 坐标，因此能够保留物体在图像中的位置。

第三个模型是 RNN。每一帧的双相机特征和状态特征先进行融合，再输入隐藏维度为 128 的 LSTM。它通过隐藏状态记录最近的运动历史。

第四个模型是 Transformer。每个时间步形成一个融合 token，加入位置编码后通过因果自注意力处理长度为 10 的历史序列。

最后是 ACT。它不只预测下一步，而是使用 10 个可学习的 action query，一次并行预测未来 10 步动作。训练阶段通过 CVAE 风格编码器从专家动作中学习潜变量；推理阶段使用零潜变量，并在每一步重新预测 action chunk。多个 chunk 对同一时刻的预测再通过 temporal ensemble 进行平滑。

## 2:10–2:45 统一评测协议

画面：

- 显示评测配置表；

- 突出 reset + set_init_state。

口播：

为了公平比较，我重新编写了统一评测脚本。所有方法使用相同的 10 个初始状态，每个 episode 都先 reset，再设置对应的 init state，然后用 10 个空动作等待场景稳定。每回合最多执行 220 步，环境返回 done 时记为成功。

这里每次重置非常重要。如果只设置一次初始状态，然后重复 rollout，任务可能已经处于完成状态，后续 episode 会在第零步直接显示成功，从而得到虚假的百分之百成功率。

## 2:45–3:15 同步视频对比

画面：

- 播放 comparison_episode_00.mp4；

- 四宫格分别为 State BC、RNN BC、Transformer BC 和 ACT；

- 说明每个宫格左侧为主相机，右侧为腕相机；

- 成功模型结束后画面会停留在最终状态，Transformer 继续运行到 220 步。

口播：

这里是在同一个初始状态下的四模型同步对比。每个小画面的左边是主相机，右边是腕相机。State BC、RNN 和 ACT 都能完成抓取与放置，而 Transformer 在局部动作误差累积之后没有完成任务。

## 3:15–4:05 实验结果

画面：

- 显示 model_comparison.png；

- 依次突出成功率、完成步数和参数量。

口播：

最终结果如下。State BC 十次全部成功，成功率百分之百，平均使用九十六点六步。RNN 成功九次，成功率百分之九十，平均使用一百零二点二步。Transformer 十次全部失败。ACT 成功九次，成功率百分之九十，但成功轨迹平均只需要九十二点七步，是成功方法中完成速度最快的。

参数量方面，State BC 只有一点九万参数，RNN 是六十三点六万，Transformer 是四十四点一万，而 ACT 达到四百零五万。Vision BC 的结构已经实现，但这次工作区中没有保留对应 checkpoint，所以没有把它的成功率写入最终量化结果。

## 4:05–4:45 结果分析

画面：

- 对比 State BC 的成功视频、RNN 初始状态 5 的失败视频、ACT 初始状态 3 的失败视频；

- 显示“离线损失 ≠ 闭环成功率”。

推荐素材：

- State BC 成功

- RNN 失败案例

- Transformer 失败案例

- ACT 失败案例

口播：

最值得注意的是离线损失和闭环成功率并不一致。RNN 的验证 MSE 最低，但成功率不是最高；Transformer 的验证 MSE 与其他模型非常接近，闭环成功率却是零。原因是训练时输入来自专家轨迹，而 rollout 时模型会不断进入由自身动作产生的新状态。抓取和放置阶段的一个小误差，经过几十步累积后就可能导致完全失败。

State BC 在这个任务上表现很好，说明当前单任务的变化范围比较窄，机器人本体状态已经能够反映运动阶段。但这不代表视觉没有作用。在物体位置变化更大或多任务环境中，纯状态方法缺少直接的物体信息。

ACT 的优势主要体现在动作连续性和完成效率。动作分块提供短期计划，temporal ensemble 则减少相邻查询之间的抖动。不过它的参数量最大，而且在初始状态三上仍然失败，说明数据覆盖仍是关键限制。

## 4:45–5:10 总结

画面：

- 显示结果页；

- 最后显示代码、JSON、全部视频所在目录。

口播：

总结来说，这个实验完成了从单步状态行为克隆到视觉时序建模和 ACT 的完整流程。最终 State BC 达到百分之百成功率，RNN 和 ACT 达到百分之九十，其中 ACT 的成功轨迹最短。实验过程中，数据错帧、环境重置、视觉空间信息、动作归一化和 rollout 接口一致性，都对结果产生了直接影响。

最后的结论是，机器人策略不能只看验证损失，必须在固定初始状态下进行可复现的闭环评测，并保留视频证据。谢谢大家。

## 剪辑说明

- 主视频建议使用 1920×1080、30 fps 导出；

- 实验录像为每相机 512×512、20 fps，可以直接按原速插入；

- 对比视频已经将成功后的短视频冻结到 220 步失败视频结束，方便同步观察；

- 口播“离线损失不等于闭环成功率”时，可暂停结果图 2–3 秒；

- 如果需要控制在 3 分钟，可删去 Vision BC 说明和详细失败分析；

- 如果需要扩展到 7 分钟，可逐个播放 RNN 与 ACT 的失败案例并解释末端轨迹。